招标编号：GXWHC-LMC-201703003

广信·万汇城铝合金门窗采购安装

承包工程

资

格

预

审

文

件

综合招投标中心备案

招 标 人：武汉田子民族文化村游乐有限公司

2017年03月31日

# 第一部分  投标邀请书

现对广信·万汇城铝合金门窗采购安装承包工程进行邀请招标，择优选定专业承包单位。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况

项目名称：广信·万汇城铝合金门窗采购安装工程

项目地点：武汉市江夏区江夏大道14号

工程规模：总建筑面积257441.6 M2，

其中：地下室建筑面积73101.5 M2。框剪结构地上最高27层，地下1层、局部2层，铝合金门窗面积约2.7万M2。

资金来源：自筹

招标方式：邀请招标

二、投标人的基本条件

1、在中华人民共和国工商行政部门注册，具有独立法人资格；

2、必须具备建设行政主管部门颁发的金属门窗工程专业承包贰级或贰级以上资质；

3、投标人应具有良好的信誉和业绩，具有良好的财务状况，有足够的流动资金来承担本工程。投标人应提交社会审计的最近三年会计年度内的财务报表以及资信证明。有健全的组织机构、完善的管理制度；

4、投标人拟派项目经理具有承担过类似本项目品质及规模二个及二个以上；

5、投标人拟派的项目技术负责人具有承担过类似本项目品质及规模一个及一个以上；

6、具有合格、有效的ISO9000系列质量管理体系系列认证；

7、具有合格、有效的安全生产许可证；

8、投标人业绩：投标人2014、2015、2016年（以竣工验收时间为准）以来有两项及以上单项合同建筑面积25万平方米及以上金属门窗采购安装工程专业承包业绩；

9、投标人拟派的项目经理必须书面承诺：若本项目中标，在服务期内只承担本项目施工管理工作；

10、投标人应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或被取消、财产被接管或冻结。没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

11、本项目不接受联合体投标。

12、禁止转包或违法分包。

三、招标范围：

招标范围：本次招标范围为广信·万汇城铝合金门窗采购安装工程。

四、招标文件的获取

1、招标文件每套售价0元。

2、请投标人于2017年03月31日至2017年04月10日（法定公休日、法定节假日除外），上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时（北京时间，下同），在武汉市江夏区江夏大道16号行政楼209室获取招标文件，投标人需提供资格预审合格通知书、企业法人授权书、被授权委托人身份证相关证件。

五、投标截止日期：2017年04月15日 16:30

六、招标人：武汉田子民族文化村游乐有限公司

联系人：王崇亮             电  话：13317174636

技术咨询：马 军            电  话：13377889656

- 真： 人：

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广信·万汇城铝合金门窗采购安装工程 |
| 2 | 建设地点 | 武汉市江夏区江夏大道14号 |
| 3 | 建设规模 | 总建筑面积257441.6M2，其中：地下室建筑面积73101.52M2。框剪结构地上最高27层，地下1层、局部2层，铝合金门窗面积约2.7万M2。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，总价包干（须报各分部分项门窗清单包干价），其中包干价包含但不限于直至完成本“交钥匙工程”的全部费用。 |
| 5 | 质量标准 | 符合现行国家及行业的相关规范，标准，并一次性交验合格。 |
| 6 | 招标范围 | 广信·万汇城铝合金门窗采购安装工程（交钥匙工程）。 |
| 7 | 工期要求 | 铝合金门窗采购安装工程开工日期：预计2017年08月20日开工，以开工令为准。每工期为：60 日历天。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹。 |
| 9 | 投标人资质等级 | 必须具有一般纳税人资格，且必须具备建设行政主管部门颁发的金属门窗工程专业承包贰级或贰级以上资质，注册资金500万以上（含）。 |
| 10 | 投标有效期 | 为60日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 11 | 投标保证金 | 0元。3：投标保证金管理办法】 |
| 12 | 提交样品 | 按招标人提供的指定大样图，提交一件完整样品及部件小样展板一套，样品及展板无论中标否，均不退回，招标方亦无相应费用补偿。 |
| 13 | 踏勘现场 | 招标人不组织，投标人自行对现场踏勘。 |
| 14 | 安全文明施工管理目标 | 市级安全优良施工现场，市级文明施工样板工地。 |
| 15 | 招标文件发售 | 时间：2017年03月31日， 费用：0元/份 地点：武汉市江夏大道16号行政楼209号 联系人：王崇亮 电话13317174636 咨询人：马 军 电话13377889656 |
| 16 | 投标有效期 | 在投标文件递交截止日期结束后60天内。 |
| 17 | 开标、评标 | 招标人自行安排，综合评估法评标。 |
| 18 | 投标文件提交 | 地点：武汉市江夏大道16号行政楼209室 截止时间：2017年04月15日 下午16:30 （投标文件与样品、展板同时提交） |
| 19 | 投标文件份数 | 1、文本一式三份，一份正本，二份副本。 2、投标人应随投标文件提交技术标一份和投标文件内容一致的U盘或光盘电子档(不得设置密码，并可打印)，并做好醒目标记。 |
| 20 | 封标分类 | 严格密封封标（电子档随纸质文件一起按同类分别封标），否则视为废标。 |
| 21 | 商务报价 | - 招标人根据资格预审情况另行通知 |

# 第二部分  投标人须知

- 一、总  则

1.项目概况

1.1 本项目招标说明详见本须知前附表。

2.项目概况内容

项目名称：广信·万汇城铝合金门窗采购安装工程

项目地点：武汉市江夏大道16号

资金来源：自筹

3.招标范围：广信·万汇城铝合金门窗采购安装。

招标内容包括：报建与验收以及为达到完成“交钥匙工程”的要求投标人必须提供的其他相关服务。

- 本次投标报价由投标人根据招标项目要求内容自行计算。

- 本项目实行总价包干方式承包，包干总价包含但不限于：

- 投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

- 包括铝合金门窗采购安装施工与主体施工单位的配合费（其中配合费按合同总价的1.5%计取）；

（3）本工程按照工程量清单工料单价法进行报价，投标人应充分综合考虑图纸及规范中含的工作的费用，除了合同另有规定（设计变更和招标人要求变动）的以外，上述报价包括合同规定的全部责任（包括提供有关货物、材料、工程设备或服务以及需完成的工作），以及为工程的正确施工、试验、维护、保养、系统集成、系统调试、系统验收和修补缺陷所需的全部有关事项和物品，还应包括：

①本公司工程管理人员及监理人员日常检查所产生的配合费用。

②提交投标文件后，投标人即被认为己清楚并已考虑包括但不限于本招标工程范围、施工图纸（包括但不限于系统所需而设计施工图图纸未标注的部分）、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施及其他有关联的措施、现场条件（包括但不限于工地周围社会环境、现场交通道路、地理环境）、材料价格变化等可能发生的各种风险因素，因此产生相关的各种检验、调试、成品包装、相应配件、专用工具、政府相关部门收取的规定投标人应承担的费用、现场清理、验收等的费用，即达到完成“交钥匙工程”的要求投标人必须提供的其他相关服务等所有费用。

5.现场踏勘

5.1招标人不组织，投标人自行对现场踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的所有费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可以以勘察为目的进入招标人项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6.投标授权委托

6.1 投标人代表不是法人代表的，须持有《法人代表授权书》。

7.投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用（含提交不退还给投标人的样品、小样展板等），也无相应的费用补偿，且投标文件由招标人保密封存，不退还给投标人。

- 二、招标文件

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应以书面形式（包括信函、传真等，下同）在投标截止时间3日前通知招标人。招标人对收到的招标文件的澄清要求，将以召开答疑会或者以书面形式予以答复，并将书面答复告诉每个投标人。

9.招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将有权酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

- 招标文件与合同具有同等法律效力。

- 三、投标报价说明

1、关于工程量清单报价的说明

投标单位必须按本公司提供的施工图及报价清单量进行总价包干报价（须同时上报各综合包干单价），中标后视为对图纸所包含的所有内容认可，后期将不予调整。投标方的价格须包括执行和完成施工图、合同文件描述的工作时，包括不能或缺的所有附带工作的费用，不论它们是否在施工图、合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。

2、关于主材设备的说明

本铝合金门窗采购安装工程投标单位按如下品牌进行竞争报价：

- 铝型材（仅限于）品牌：亚铝、兴发、中亚、坚美、广亚、中铝、南山

- 其他主材、配件等不得低于包含但不限于下述品牌的等级：

2、原片玻璃品牌：耀皮、南玻、信义

3、玻璃深加品牌：奥深、亿钧

4、密封胶品牌：硅宝、白云、郑州中原、广州安泰

5、五金件品牌：坚朗、合和、东成、杨氏立兴

6、隔热条品牌：海达、泰诺风

7、密封条品牌：新安东、荣基、德美

注：（1）中空玻璃中的铝隔条须连续弯折；

（2）投标人需提供产品厂家对本项目的供货证明（产品数量，规格， 名称）和售后服务承诺。

3、关于施工图及报价清单量内工程的综合包干单价的说明

投标人的报价应基于投标人自身的技术水平、能力和对市场的了解，参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008清单格式自行报价。

以上投标报价均为含税发票报价，中标人每次收款前须向招标人开具正规税务机关及招标人财务部门认可的11%增值税专用发票。

3.1本工程采用施工图及报价清单量范围内的固定总价承包方式，在合同履行期间，任何可能导致施工图内总价调整的风险均由投标人承担，投标人在进行投标报价时应充分考虑该风险，并将可能导致总价调整的全部风险及可能造成的损失包含现有的投标报价中，本合同另有约定的除外。

3.2 施工图由招标人提供工程实施过程中除设计修改外工程量不作任何调整。

3.3 投标人未填单价或合价的工程项目（包括少报、漏报工程量），在合同实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.4 本工程中规定的及组织实施所发生的全部费用都应包括在施工图及报价清单量所包含的各项目中，施工图及报价清单量范围内应由投标人承担而在施工图中未详细表达出的施工项目内容，或按照相应规范必须完成而施工图中没有或没有必要表达出的施工项目内容，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人除“措施项目和其他项目清单”之外不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

3.5 投标报价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、二次深化设计费、门窗墙面收口费、措施费、文明施工费、配合或指导总包预留预埋等所需所有费用、其他（运杂费、卫生清理费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、物价上涨及政策性调整风险等费用）、管理费、利润、规费、税金，以及本项目通过政府节能及质量检测部门验收所需的全部费用等。

3.6 招标人保留对中标候选人（中标人）进行不平衡报价的审查的权利。中标候选人（中标人）的报价相对于市场价格严重不平衡和不合理的，招标人有权根据实际情况采取下列措施：在保持投标总价不变的前提下，要求中标候选人（中标人）对明显存在不平衡报价的投标单价进行适当调整，使其趋于平衡或直接对其不平衡的投标单价按照市场价格进行调整，中标候选人（中标人）不得拒绝。

4、关于工程变更部分工程造价调整的办法说明：

4.1 本工程采用固定总价包干合同，除经招标人批准的变更外，合同总价不予调整。本工程当发生设计变更时价格按如下调整：

①按招标人规定程序确认的设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量增减的价款调整。

②招标人规定的程序是：施工中投标人认为已发生设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量的增减等可调整价款情况的，应在7日内将调整原因、调整金额、调整依据以书面形式分别通知招标人工程部、合约审算部、审计部及招标人工程师，招标人认为该项调整符合合同约定的应签署同意意见，后由招标人工程师签字并加盖招标人公章予以确认（投标人未能按上述程序办理，视为未发生价款调整事项或该项变更不涉及价款调整）。

③价款调整原则是：合同中已有或类似适用于变更工程的价格，参照合同价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由投标人按照投标报价时采用的市场价。

4.2 因投标人自身原因导致的工程变更，投标人无权要求追加合同价款。

4.3 工程师不同意投标人提出的变更价款，按本合同约定处理。

4.4 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款。

4.5 本工程所有的材料均由投标人自行采购、自行保管，自行考虑报价，但必须注明品牌、规格、型号、质量等级等，且须符合武汉市节能、质检等部门的检测及验收要求。投标人如未明确材料和设备品牌，招标人在施工过程中有权指定任意材料和设备品牌，若出现价格差异招标人视为已含在本次报价中，不做调整。

5、现场踏勘费用：投标人自行对现场踏勘，对所有影响报价的情况进行考虑，并计算进投标报价中，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长竣工日期等要求，任何因忽视或误解现场情况而导致的签证、索赔或工期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的所有费用由投标人自行承担。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6、水、电费用：招标人负责为投标人协调施工用水、用电接驳事宜，费用由投标人承担费用；招标人不能提供生活居住场地及生活用水、用电接口的，投标人现场施工人员居住问题由投标人自行解决。

- 四、投标文件

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用  中文  。

7.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国 法定计量单位。

8.投标文件的组成

8.1 技术标主要包括但不限于下列内容：

8.1.1法定代表人授权委托书；

8.1.2 招标文件要求投标人提交的其他投标资料，必须包括但不限于：

（1）投标企业概况

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近三年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

8.1.3法定代表人身份证明书；

8.1.4投标函附录；

8.1.5 项目管理机构配备情况：

（1）项目管理机构配备情况表后附（包含但不限于）项目班子成员的岗位证书、学历证书、职称证书等（复印件）及工程经验的证明资料等。

（2）项目经理简历表后附（包含但不限于）

①项目经理只承担本工程的承诺；

②项目经理身份证、学历证书、职称证书、注册建造师证书等（复印件）；

③项目经理类似工程经验证明文件，包括施工合同，施工许可证、竣工验收证明单（复印件）等；

④项目经理近半年在投标单位的社保缴费证明。

（3）项目技术负责人简历表后附（包含但不限于）

①项目技术负责人身份证、学历证书、职称证书等（复印件）；

②项目技术负责人类似工程经验证明文件，包括施工合同，施工许可证、竣工验收证明单（复印件）等；

③项目经理近半年在投标单位的社保缴费证明。

- 项目管理机构配备情况辅助说明资料（证明等）。

- 8.1.6项目经理只承担本工程的承诺函；

8.1.7财务状况

8.2 技术标主要包括下列内容：

8.2.1施工组织设计或施工方案

（1）各分部分项工程的完整的施工方案和施工方法；

（2）确保工程质量的技术组织措施及门窗渗漏水专项措施；

（3）确保安全生产的技术组织措施；

（4）确保工期的技术组织措施；（计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图）

（5）施工机械的进场计划；

（6）物资、设备、材料的进场计划；

（7）劳动力安排计划；

（8）地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

（9）保证文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

8.3拟分包项目情况

9.投标文件格式

9.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，按其顺序编排，应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

10.投标文件的有效期

10.1 投标有效期在投标文件递交截止日期结束后60天内期限有效。

10.2 在特殊情况下，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

10.3 投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理。

10.3.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

10.3.2 法律、法规、规章及其他规范性文件规定的其它情形。

11.投标文件的数量、签署及有关规定

11.1 投标人须填写全称，同时加盖印章。

11.2 投标文件须由法人代表或授权代表签署。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

11.3 投标书一式三份，其中正本一份，副本二份。用A4规格分别装订成册。

11.4 投标书的正本和副本均需打印并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.5 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，另做补充投标文件并密封，开标时同时报送，相应内容，以补充投标文件为准，且必须盖上公司公章和法定代表人或其授权委托代理人签字。

11.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.7 所有投标报价均以人民币为计价货币。

11.8 不保证最低报价中标。

- 五、投标文件密封和递交

12.   投标文件的密封及标记

12.1  投标文件应按以下方法分别装袋密封：

⑴投标人应将投标文件做一个包装。并另附投标函或投标函附录，单独用一个信封密封。

⑵如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

13.   投标截止

13.1  投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。

13.2  招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投  标人。

- 六、投标文件补充修改和撤回

14.   投标文件的补充、修改和撤回

14.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

14.2  投标人对投标文件的补充、修改，应密封提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

14.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

14.4  在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

- 第三部分  施工技术要求

## 图纸、报价清单量及技术规范

- 施工图纸采用：武汉正华建筑设计有限公司设计、经招标人确认发放的广信·万汇城1#-8#楼图纸。

## 工期要求

每工期60个日历天（开工时间以开工令为准），不得影响广信·万汇城1#-8#楼、商务楼及商业街工程的最终竣工验收备案。

## 资质及人员要求

1、投标人须具备建设行政主管部门核发的有效期内的金属门窗工程专业承包贰级及贰级以上资质和安全生产许可证，且具有一般纳税人资格。

2、拟派项目负责人必须以项目负责人身份承担过类似工程施工任务不少于2个项目。

- 拟投入本工程的主要技术人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）及岗位明确、证件齐全有效，具有上岗资格。

四、质量要求

4.1标准规范

4.1.1按设计及规范要求制作，进行性能检测试验（风压变形性能、气密性能和水密性能等），确保试验结果满足设计、节能及验收要求。

4.1.2符合现行国家及行业的相关规范、标准，并一次性交验达到合格及合格以上标准，并负责通过节能及相关主管部门验收备案。

4.1.3施工质量包含但不限于如下规范标准：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

（2）《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

（3）《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005

（4）《中空玻璃》GB/T11944-2012

（5） 相关行业现行的质量验收规范规章等。

4.1.4施工单位应建立完善的质量管理体系和质量检验制度，严格按国家现行施工质量验收规范、标准、规定、标准图集、设计图纸组织实施，未经设计部门及建设单位书面签章同意，不得修改设计及变更；

4.2材料要求

4.2.1铝型材：

4.2.1.1铝型材合金牌号及供应状态：6063-T5；材质标准符合《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1-2004中的要求；

4.2.1.2住宅铝型材平开窗、推拉门为55系列型材，五金件材质选用不锈钢，表面涂层采用粉末喷涂，涂层厚度≥40μm，符合《铝合金建筑型材》GB/T 5237.4-2004中的规定，具体颜色由招标人指定；（中标单位需按照招标人审定的颜色提供相应色卡、色板，注明颜色代号）。

4.2.1.3型材壁厚：

（1）推拉窗壁厚：不低于1.4mm，（满足国标要求、满足当地节能要求）、平开窗厚度：不低于1.4mm，（满足国标要求、满足当地节能要求）、平开门厚度：不低于1.4mm-2.0mm(受力部分不低于2.0mm,不受力部分不低于1.4mm)，（满足国标要求、满足当地节能要求）、推拉门壁厚：不低于1.4mm，（满足国标要求、满足当地节能要求）满足国家规范、行业标准；

（2）玻璃压条等配套铝材壁厚不得小于1.0mm；

（3）主要受力铝材壁厚：

铝合金窗料：壁厚≥1.4mm 铝合金门料：壁厚≥2.0mm

铝型材选用一线品牌;铝合金型材严格按照国家标准GB/T5237（1-5），铝合金厂家应提供10年的品质保证证书，产地证明，材质检验报告。

4.2.1.4铝型材表面涂装处理：

1.颜色--墨绿色，由招标方指定。样品颜色由招标方指定投标方现有最接近的颜色；

4.2.2玻璃：

4.2.2.1玻璃采用LOW-E中空玻璃，均为双面钢化，采用规格技术要求等参见门窗施工图；

根据《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010要求安全玻璃的使用范围为：本工程凡是7层及7层以上建筑物外开窗；面积大于1.5平方的窗玻璃：玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗窗台小于900mm的落地窗；易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位均应采用安全玻璃。

4.2.2.2中空玻璃：采用丁基胶、聚硫胶双道密封；铝中空管（连续折弯型填充干燥剂），严禁使用热合胶条中空结构；

4.2.2.3玻璃厚度：内外片均须达到国家标准，按照立面窗框分隔情况经风荷载验算后确定，并且在任何一直段墙面的所有窗玻璃厚度应一致，保证外立面效果。

4.2.3五金件：

4.2.3.1 平开窗的开启附件选用二点锁或多点锁紧（视开启扇的规格而定）、窗用四连杆摩擦铰链形式，必须设置限位支撑装置；

4.2.3.2推拉门使用带把手的钩锁；推拉门须选用承重为 90 公斤以上的可调式双轮滑轮；

4.2.3.3投标单位需提供详细的《开启附件配置清单》；配件质量必须符合国家标准，并为所有的铝合金门窗提供、安装适当并有足够强度的五金配件，满足门窗有关的功能要求。

4.2.4密封材料：

4.2.4.1玻璃与铝合金之间或开启密封处的缝隙均应采用三元乙丙胶条密封，铝合金门窗采用国产优质中性硅酮密封胶；

4.2.4.3密封条用三元乙丙橡胶条；

4.2.5连接件及螺栓：

4.2.5.1金属连接件如采用钢材的应作热浸镀锌处理；

4.2.5.2所有螺栓、螺丝、螺帽及垫圈均需经过热浸镀锌处理，镀锌膜最小不能薄于 85 微米。如镀锌膜表面经焊接或切割造成局部破坏，可用多锌油漆（BS4652）修补至原来的厚度或以上；

4.2.5.3铝门窗框、扇型材连接用的紧固件应采用不锈钢制品，不得采用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗受力构件连接紧固件。

4.2.6需带防雷接地装置（含施工及施工恢复）,满足国家及地方规范要求。

4.3工程正式开工前，施工组织设计（专项方案）含进度计划必须经施工单位技术负责人内部审核、签章，报监理单位审批、建设单位备案审查后方可实施，按批准的施工组织设计（专项方案）组织实施；

4.4严格材料管理，所有进场材料必须确保质量合格，材料及设备应具有生产（制造）许可证、产品合格证、检验报告（质量证明书）、使用说明书、涉及到健康安全的产品必须获得强制性产品认证标志、涉及到结构安全的应进行复试检验，随机抽样、见证取样、送有资质的试验检验检测机构检验，检验合格，经监理工程师验收合格后方可用以施工。未经验收或验收不合格，不得用以施工，立即清出施工现场。

4.5严格工序管理，未经监理工程师验收，不得进入下一步工序施工，严格履行中间验收、隐蔽工程验收手续，未经监理工程师或建设方验收，不得覆盖、不得进入下一步工序施工，隐蔽工程必须提前壹周通知监理工程师、建设方现场代表按时到场验收，由监理工程师、建设方代表、施工方代表三方代表共同签字验收，验收合格，方可覆盖、进入下一步工序施工。隐蔽工程必须留存书面文字及数码影像资料。验收、结算资料及其它签证资料必须与实体工程进度一致，资料滞后，不予补签。负责成品及半成品保护。

4.6负责金属门窗工程的系统调试、验收（含节能相关验收），并确保有关部门部门一次性验收备案。负责建设方物业管理人员金属门窗设施操作、使用、维护保养等知识培训。

4.7自竣工验收验收备案通过，质保期二年。

4.8外窗需提交整套实物样品及主材配件辅料样品展板给招标人封样。

（1）样品要求：按照指定样品图，完整制作后提交到指定地点。

（2）制作提交主材配件辅料展板一套：提供以下实物物料样品并标明名称、品牌、用途等。

a.各种系列的型材长度100mm；

b.各类玻璃片150mm×150mm；

C.各类密封胶各一支；

D.各类门窗五金件一套；

e.密封垫、固定块、橡胶条、密封条、发泡剂等各一套；

F.投标方自定的其他样品。

五 工艺要求

5.1型材加工应在车间内进行，车间应有良好的清洁条件；有适用于加工型材的设备、机具，并满足精度要求；所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合招标人、监理机构、总包方质监人员的定期、不定期检查。

5.2所有门窗件在加工制作前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有洞口进行精心测量，调整偏差，因中标人工作疏忽或失误引起的后果由中标人承担。

5.3所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品、半成品保护措施。

5.4不得使用未经试验合格的胶结材料，不得使用未经认可的胶结材料，不得使用过期产品。

5.5玻璃采用室内安装结构形式（无论开启或固定玻璃压线均在室内安装）；

6.6铝合金门窗横竖框、扇料连接应使用机械组角工艺，禁止使用自攻钉连接；不要副框。

5.7平开窗要求使用铝窗专用多点锁系统锁闭；

5.8推拉门使用钩锁每扇分别锁紧，严禁使用月牙锁；

5.9所有门窗都必须在有专业加工设备的工厂内加工组装成品；平开窗的窗扇须和窗框组装成一体；

5.10门窗的表面必须用保护胶带进行有效的保护，窗的四角须有一定的保护措施；

5.11窗的四角拼接必须用加强板以保证窗有一定的刚度，防止在搬运和安装时窗的变形； 窗的中梃必须用机械固定的方式使窗有足够的强度；

5.12安装门窗的开启零件必须用不锈钢螺钉，严禁使用铆钉。门窗的铰链安装时，如是采用自攻螺钉直接固定在铝型材上，此处铝型材的壁厚必须大于2MM；型材的壁厚达不到2MM 时必须用内衬加强板或用螺栓螺母来固定；

5.13门窗的密闭条在拼接时须用粘接剂粘接，防止热胀冷缩而产生的变形；窗角和中梃处在组装时就必须用密封胶加以密封，或用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水；

5.14门窗开启扇部位的下端必须有排水槽（槽宽 15mm 距边框 50mm），此槽应在工厂内用机械加工的方式完成，不允许在安装现场用切割和钻孔的方式加工；

5.15门窗安装使用的铁件尺寸≥140×20㎜，壁厚不得小于1.5MM，且表面必须经过镀锌处理，每个铁件在安装时必须有二个固定点；

5.16窗的铁件固定需要用焊接的方式时，必须做好对窗框的保护工作，严禁焊接的电火 花沾溅到铝窗的表面；

5.17窗洞口是砖墙结构须在砌砖时按规定的间距放入混凝土砖块，以便门窗铁件的固定；如有遗漏处必须用适当的补救措施，严禁将射钉或膨胀螺钉直接固定在砖墙或 粉刷层上；

5.18门窗和墙体之间的缝隙处采用发泡剂填充，必须填充饱满，如结构偏差过大时应先做结构偏差修正再填充发泡剂；

5.19门窗扇必须安装牢固，并开启灵活、关闭严密，无翘曲。窗扇的铰链部位应放置少量的润滑油，以保证开启的轻巧；

5.20所有的拼窗螺钉和固定铰链的螺钉部位都必须涂密封胶；

5.21门窗两侧和上部采用发泡剂，发泡剂与框边齐平，出框部分必须清理干净，发泡剂应饱满，不得有气孔，下口的2/3采用发泡剂，靠内墙的1/3采用防水砂浆；

5.22外窗台高度不高于排水孔且不高于内窗台，内口收口不吃框，与框边齐平，必须保证窗内口顺直、方正、无八字角；

5.23安装玻璃前，窗口内外经隐蔽验收合格后，框外口打硅酮耐侯密封胶，胶宽为15-20㎜；框内口打硅酮密封胶，胶宽≥10㎜，密封胶应连续、饱满、顺直。打胶前窗内外口隐蔽验收合格标准：清洗干净，表面无沙粒和落灰。

6、安装要求：

6.1铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。

6.2铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不影响美观。

6.3铝型材与水泥砂浆的接触面应打上发泡剂并不影响美观。

6.4外门窗必须采用中空玻璃，空气层厚度≥12 mm；七层及以上的外开窗、所有窗台高度低于900mm、窗玻璃面积大于1.5m2  、门及固定门玻璃大于0.5 m2必须使用钢化玻璃。

6.5采用五金件不产生热桥现象。

6.6项目采用加钢附框。施工工艺：附框与墙体之间先用1：2水泥砂浆25mm厚填抹密实；外墙及窗四周侧墙保温层外做1.5mm厚JS防水涂料，转过外墙150mm；附框处贴1.5mm厚贴必定PET，每边出附框50mm；安装窗框；窗框与墙体交接处打硅酮耐候密封胶并留8x8mm凹槽。

6.7窗框每边用4个铆钉固定，铆钉长度50mm，铆钉用￠6(热镀锌)

6.8安装金属件零配件（除五金锁具及上墙连接件外）材质均为不锈钢

7、安全生产要求

7.1按《建筑施工安全检查标准》JGJ79-99达到合格标准；

7.2现场施工安全由施工单位负责，施工单位必须建立完善的安全生产保障体系，落实安全生产责任制，服从总承包单位的管理。按规定配齐现场安全生产管理人员，现场专职安全员不少于1人。

7.3临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求严格实行“三级配电、二级漏电保护、开关箱一机一闸、TN-S接零保护”。

8、文明施工要求

8.1现场文明施工及环境卫生按《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004达到合格标准；

8.2服从建设方总体安排，按批准的临时设施平面布置图在指定位置搭设临时办公、作业、生活设施，临时房屋统一采用镀锌隔热彩板搭设。材料、机具及设备按批准的平面布置图有序堆放、不得占用场内道路；

8.3施工完毕，做到工完场清。

9、竣工资料要求

按GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、DB42/T503-2008《建筑工程施工文件管理规范》要求提供完整施工验收竣工资料六套。

# 第四部分  图纸（略）

# 第五部分  合同条款（略）

- 第六部分  投标书格式

广信·万汇城铝合金门窗采购安装施工承包工程

资格预审投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：     资格预审投标

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年      月    日

一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法,主要器材、设备的性能、特点，安装工艺等；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施、其他建筑设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表，图表及格式要求附后：

一、各分部分项工程的完整的施工方案和施工方法；

二、确保工程质量的技术组织措施；

三、确保安全生产的技术组织措施；

四、确保工期的技术组织措施(施工进度网络或横道图)；

五、施工机械的进场计划；

六、物资、设备、材料的进场计划；

七、劳动力安排计划；

八、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

九、保证文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                                单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （投标人）的法定代表人，现授权委托       （单位）    （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                 （招标人）的                         工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：     性别：   身份证号码：         职务：

授权委托日期：         年    月    日

- 三、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无统一格式，用文字或表格形式列出（加盖投标人公章），但必须包括但不限于：

（1）投标企业概况表；

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近三年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

- 四、法定代表人身份证明书

单位名称：                        成立时间：     年   月  日

地    址：               经营期限：     单位性质：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖章）

- 日 期：      年  月 日

- 五、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 |  |  |  | M2 |  |
| 2 | 投标工期 | 开工日期：暂定2017年08月20日（具体日期以开工令为准） 工期为： 日历天 |  |  | 日历天 |  |
| 3 | 误期违约赔偿金额 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量等级目标 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 6 | 文明施工管理目标 |  |  |  |  |  |
| 7 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全生产管理目标 |  |  |  |  |  |
| 9 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目经理（注册建造师） |  | 姓名、职务 |  |  |  |
|  |  |  | 承诺 |  |  |  |

投标单位：                            （盖章）

日    期：        年    月    日

- 项目管理机构配备情况

### （1）项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程                                     表6.1

### （2）项目经理简历表

（工程项目名称）工程                           表6.2

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附  “项目经理只承担本工程的承诺函及近一年在投标单位的社保缴纳证明”

### （3）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

（工程项目名称）工程                           表6.3

### 附“项目技术负责人近半年在投标单位的社保缴纳证明”

### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目）工程                         表6.4

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构析机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本投标文件一起装订）。

- 七、项目经理只承担本工程项目的承诺函（格式）

（招标人）     ：

我公司承诺如果我方中标，参加本工程投标的项目经理        （姓名） 只承担本工程，未经招标人允许，我方决不更换项目经理或其他管理人员，由此带来的损失由我方负责。

若因不可抗力因素，确需更换项目经理时：

(1)新更换的项目经理与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；

(2)不能同时在其他工程项目中服务；

(3)至少提前7天以书面形式通知招标人，并将拟更换的项目经理个人资料上报，经招标人面试合格、书面同意后方可更换，否则我公司须向招标人支付合同总价款2%的违约金。

（此承诺中必须有以上内容，可以增加）

投标人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日期：          年    月    日

- 八、财务状况

1、开户行资信证明

2、由注册会计师审计的营业年度审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求为2014~2016三年。

- 九、投标摘要一览表

- 工程名称：                                                年   月   日

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质等级 |  |  |
| 2 | 投标人注册资金 |  |  |
| 3 | 工期承诺 | （是否接受招标文件要求） |  |
| 4 | 项目经理资格 |  |  |
| 5 | 安全生产及文明施工管理目标 |  |  |
| 6 | 企业三年内业绩 | 业绩共： （个） 知名企业（或在汉）业绩： （个） |  |
| 7 | 主要技术人员 | （ ）名 |  |
| 8 | 技术负责人业绩 | 业绩共： （个） 与知名企业（或在武汉）业绩： （个） |  |
| 9 | 机构配备 | 人数： （人） |  |
|  | 其他（投标人自定） | * * * * * * |  |

注：知名企业包含但不限于：福星惠誉、保利、融侨、融科、三金、招商、万科、恒大、绿地、越秀、庭瑞、长投、 华润置地 、金地地产、大华地产等。

- 九、投标报价需要的其他商务资料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）