附件一：

武昌理工学院招投标评分标准

| 序号 | 评比项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（90分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价（50分） |  | 由招标办组织评标委员会成员根据项目具体情况制定评分细则，原则上合理的低价得高分 |
| 2 | 投标单位综合实力（15分） |  | 企业信誉度（通过ISO质量认证、获奖证书、专利权、市场知名度等） 5分 |
|  |  |  | 拟派项目经理及其他技术管理人员资格、经验 5分 |
|  |  |  | 近两年完成同类（工程）项目情况 5分 |
| 3 | 工期（5分） |  | 能在8月15日－25日完成的得5分， |
| 4 | 付款方式（5分） |  | 比较各单位自提的付款方式 |
| 5 | 免费质保期（5分） |  | 比较各点位自提的免费质保期年限 |
| 6 | 正常使用寿命（5分） |  | 比较各点位自提的正常使用寿命年限 |
| 7 | 质保售后方案（4分） |  | 质量保证、售后服务及维修保养措施，承诺等 |
| 8 | 招标文件的其他条款响应（1分） |  | 投标文件编制规范、标准 |
|  | 得分小计 |  |  |
| 二、技术部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 主要进场设备/材料（5分） | 与招标文件相关技术要求比对 |  |
| 2 | 施工组织设计（5分） | 工期、质量等具体实施及保证措施 |  |
|  | 得分小计 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |

附件二：厨房设备清单

热力消毒柜           4台    201不锈钢材质

4门更衣柜           20个   铁皮

平板车               4台   201不锈钢材质  厚度1.2MM

小单炒炉             1台    202不锈钢材质 面板厚度1.2MM

双炒炉               3台    202不锈钢材质 面板厚度1.2MM

小单水槽             2个    304不锈钢材质  面板厚度1.2MM

双水槽               7个    304不锈钢材质  面板厚度1.2MM

不锈钢菜架           18个   304不锈钢材质

大单槽水槽           1个    304不锈钢材质

单大锅炒             1个    202不锈钢材质  面板厚度1.2MM

保洁柜         7个    304不锈钢材质  面板厚度1.2MM磨砂

附件三：排烟系统

1排烟系统设备清单（投标单位需根据图纸和现场实际需要进行优细和细化）

| 抽排烟系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 3000*1000*500mm，201不锈钢工程板1.0mm。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 不锈钢烟罩 | 4000*1000*500mm，201不锈钢工程板1.0mm。 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 不锈钢烟罩 | 6000*1000*500mm，201不锈钢工程板1.0mm。 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 虑油网 | 500*500*50mm，201不锈钢工程板1.0mm。 | 个 | 216 |  |  |
| 5 | 低噪音离心风机 | 11KW/380V | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 低噪音离心风机 | 15KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电子油烟净化器 | 30000M3/H | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 电子油烟净化器 | 24000M3/H | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 风机减震器连架 | 201不锈钢工程板1.0mm。 | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 风机保护器 |  | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 防 火 阀 | 热敏感应 | 个 | 13 |  |  |
| 12 | 排烟管道制作安装 | 含各种截面聚烟管、主烟管、三通、弯头、变径接头、法兰等风管及配件，201不锈钢工程板1.0mm。 | 具体内容请自行拟定 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |